АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2019 № 268

Об утверждении проекта объекта

накопления твердых коммунальных

отходов на территории МО Город Шлиссельбург

В целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Город Шлиссельбург», утвержденной постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 27.12.2016 № 507 (с изменениями                   от 13.02. 2019г.):

1. Утвердить проект объекта накопления твердых коммунальных отходов               на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Невский исток» и разместить                    на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                А.А. Рогозин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург

от 30.07.2019 № 268

(приложение)

ПРОЕКТ

ОБЪЕКТА НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

«Строительство контейнерной площадки»

Устройство железобетонного основания площадки

(габариты площадки 9,0 х 3,5 метров)

- Устройство котлована на глубину 0,57 м;

- Укладка нетканого материала Тайпар SF-56;

- Устройство песчаного основания толщиной 0,20 метра с планировкой и уплотнением;

- Устройство щебеночного основания толщиной 0,15 метра с планировкой и уплотнением;

- Укладка плит 2П30-18-30(3,0x1,75x0,17 м) в количестве 6 штук на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси толщиной 0,05 метра; сварка плит между собой в местах монтажных петель; укладка в стыке между плит шнура Вилатерм с заливкой сверху горячим битумом;

- Восстановление благоустройства (озеленения) в радиусе 1,0 метра от площадки.

Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса

(размер по основанию 2,0x6,3 метров, высота до покрытия: задняя стенка - 1,60 метра,

фасадная часть - 2,20 метра)

- Навес представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений.

- Несущей конструкцией навеса являются 6 стоек, выполненных из профильной трубы сечением не менее 60x60x4 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины из листовой стали толщиной не менее 6 мм. Крепление стоек к железобетонному основанию выполняется клиновыми анкерами длиной не менее 90 мм в количестве не менее 2 (двух) на стойку.

- Металлическая конструкция навеса представляет собой две продольные балки из профильной трубы 60x60x4 мм по верху стоек, 5 арок из профильной трубы 60x30x3 мм, закрепленные за под лицо с продольными балками при помощи сварки и скрепленные между собой по средине профильной трубой 30x30x3 мм.

- Материал каркаса под обшивку стен профлистом: профильная труба 40x20x2 мм.

- Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с промежуточной сушкой и последующей покраской эмалью ПФ-115 (цвет RAL 7035).

Устройство покрытия крыши и стен навеса

- Устройство покрытия крыши - покрытие но металлическому каркасу из поликарбоната сотового прозрачного толщиной 8 мм односкатное по дуге (возможна замена на профлист С21, цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы.

- Устройство стен и перегородок - высота обшивки боковых и задней стен - 1,10 метра. Высота перегородки - 1,10 метра. Материал обшивки - профнастил С21 толщиной 0,7 мм (цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов. Высота между плитой основания и материалом обшивки - 0,1 метра.

Ориентировочная стоимость материалов по строительству контейнерной площадки

для складирования твердых бытовых отходов

| Наименование материалов | Кол-во | Ед. изм. | стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба проф. 60*30*3 | 24 | п.м. | 4 500,00р. |
| Труба проф. 60*60*4 | 11,1 | п.м. | 2 380,00р. |
| Труба проф. 40*20*2 | 58 | п.м. | 8100,00р. |
| Сотовый поликарбонат 8мм | 1 | шт | 18 500,00р. |
| Профиль торцевой UP 2Дм | 6 | шт | 400,00р. |
| Лист 10 мм | 0,06 | п.м. | 320,00р. |
| Полоса 40*4 | 3 | п.м. | 400,00р. |
| ПРОФНАСТИЛ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП-20- 1100 0,7 ММ ZN | 16 | м2 | 17 040,00р. |
| Саморез кровельный 5,5*19 | 160 | шт | 650,00р. |
| Профиль соед. разъемный НРС 6м | 2 | шт | 1 680,00р. |
| Саморез с термошайбой | 150 | шт | 1 980,00р. |
| Щебень 20-40 |  |  | 20 000,00р. |
| песок |  |  | 10 000,00р. |
| геотекстиль |  |  | 5 000,00р. |
| Плита 2п30-18-30 |  |  | 36 000,00р. |
| Крепеж | 1 | упак | 1 100,00р. |
| Краска | 5 | кг | 4 950,00р. |
| Изготовление | 1 | шт | 55 000,00р. |
| Итого |  |  | 188 000,00р. |